| 十六进制码 | 汇编指令 (RV32I) | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 07b06b93 | addi x23, x0, 123 | 将立即数 123 加到寄存器 x0（恒为0），结果存入 x23。 |
| 67806c13 | ori x24, x0, 1656 | 将立即数 1656 (0x678) 与 x0 进行逻辑或运算，结果存入 x24。 |
| 00806093 | ori x1, x0, 8 | 将立即数 8 与 x0 进行逻辑或运算，结果存入 x1。 |
| 00c06113 | ori x2, x0, 12 | 将立即数 12 与 x0 进行逻辑或运算，结果存入 x2。 |
| 00006193 | ori x3, x0, 0 | 将 x3 清零（逻辑或 0）。 |
| 001105b3 | add x11, x2, x1 | 将 x2 和 x1 的值相加，结果存入 x11。 0x14 |
| 40110633 | sub x12, x2, x1 | 将 x2 减去 x1 的值，结果存入 x12。 0x4 |
| 00110693 | addi x13, x2, 1 | 将 x2 的值加立即数 1，结果存入 x13。 0xd |
| 00316733 | or x14, x2, x3 | 将 x2 和 x3 进行逻辑或运算，结果存入 x14。 0xc |
| 0020f7b3 | and x15, x1, x2 | 将 x1 和 x2 进行逻辑与运算，结果存入 x15。 0x8 |
| 001149b3 | xor x19, x2, x1 | 将 x2 和 x1 进行逻辑异或运算，结果存入 x19。 0x4 |
| 00406213 | ori x4, x0, 4 | 将立即数 4 存入 x4。 |
| 004113b3 | sll x7, x2, x4 | 将 x2 逻辑左移 x4 位，结果存入 x7。 0xc0 |
| 08006793 | ori x15, x0, 128 | 将立即数 128 (0x80) 存入 x15。 |
| 0047d333 | srl x6, x15, x4 | 将 x15 逻辑右移 x4 位，结果存入 x6。 0x8 |
| 4047d2b3 | sra x5, x15, x4 | 将 x15 算术右移 x4 位，结果存入 x5。 0x8 |
| 00406213 | ori x4, x0, 4 | 将立即数 4 存入 x4。 |
| fe40ae23 | sw x4, -4(x1) | 访存写：将 x4 的值存入地址 (x1 - 4) 处。 将4存入1（字节存储除以4，地址为[11:2]） |
| 00202023 | sw x2, 0(x0) | 访存写：将寄存器 x2 的值存入内存地址 0 处 将0xc存到0 |
| 00302223 | sw x3, 4(x0) | 访存写：将寄存器 x3 的值存入内存地址 4 处。 用0覆盖掉4 |
| ff80a283 | lw x5, -8(x1) | 访存读：从内存地址 (x1 - 8) 处读取数据到寄存器 x5 将c读到x5 |
| 004112b3 | sll x5, x2, x4 | 逻辑左移：将 x2 的值左移 x4 位，结果存入 x5。 将x2的值0xc左移四位变成0xc0存入x5 |
| 00110193 | addi x3, x2, 1 | 立即数加：将 x2 的值加 1，结果更新到 x3 0xc+1为0xd，存入x3 |
| 0001e133 | or x2, x3, x0 | 按位或：将 x3 与 x0做或运算，结果存入 x2。 相当于复制粘贴 |
| fe519ce3 | bne x3, x5, -8 | 条件分支：若 x3 != x5，则跳转回 PC - 8 的位置 |
| 04c00e93 | addi x29, x0, 76 | 立即数加：将立即数 76 存入寄存器 x29。 0x4c存入x29 |
| 0ab00d93 | addi x27, x0, 171 | 立即数加：将立即数 171 存入寄存器 x27。 0xab存入x27 |
| 01bea223 | sw x27, 4(x23) | 访存写：将 x27 的值存入内存地址 (x23 + 4) 处。 |
| 0100006f | jal x0, 16 | 无条件跳转：跳转到当前 PC + 16 的地址，且不保存返回地址（写入 x0）。 |
| 0000e013 | addi x0, x1, 0 | NOP（空操作）：不改变任何状态。 |
| 0000e013 | addi x0, x1, 0 | NOP（空操作）：不改变任何状态。 |
| 0000e013 | addi x0, x1, 0 | NOP（空操作）：不改变任何状态。 |
| 004eae03 | lw x28, 4(x29) | 访存读：从内存地址 (x29 + 4) 处读取数据到寄存器 x28。 将0xab存到x28 |
| 01cd8863 | beq x27, x28, 16 | 条件分支：若 x27 == x28，则跳转到 PC + 16 的地址 正确，跳转 |
| 0000e013 | addi x0, x1, 0 | NOP（空操作）：不改变任何状态。 |
| 0000e013 | addi x0, x1, 0 | NOP（空操作）：不改变任何状态。 |
| 0000e013 | addi x0, x1, 0 | NOP（空操作）：不改变任何状态。 |
| 004eaf03 | lw x30, 4(x29) | 访存读：从内存地址 (x29 + 4) 处读取数据到寄存器 x30 将0xab存到x30 |